TESSERACT  (Kit A)

MeshSat Field Kit — Assembly Checklist

Satellite: RockBLOCK 9603 (SBD)  │  GPIO UART 19200 baud

| ☐ | # | Component | Connection |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1 | Raspberry Pi 5 8GB | — |
| ☐ | 2 | Pi 5 active cooler | Pi header |
| ☐ | 3 | Geekworm X1202 UPS | Pi GPIO |
| ☐ | 4 | Samsung 35E 18650 x4 | X1202 slots |
| ☐ | 19 | MicroSD 64GB A2 | Pi slot |
| ☐ | A1 | RockBLOCK 9603 (SBD) | GPIO UART 19200 baud |
| ☐ | 17 | TAOGLAS Iridium antenna | SMA via LMR400 |
| ☐ | 16 | Vecys LMR400 1m SMA cable | Antenna run |
| ☐ | 8 | ESP32-S3 LoRa (SX1262 868 MHz) | USB-3 direct |
| ☐ | 5 | Quansheng UV-K5(8) + custom FW | 3.5 mm → AIOC |
| ☐ | 6 | SRH805S antenna (SMA-F) | UV-K5 SMA |
| ☐ | 7 | AIOC v1.2 | Hub-1 |
| ☐ | 26 | LilyGO T-Call A7670E 4G/2G | USB-1 direct |
| ☐ | 18 | KPN prepaid SIM | T-Call slot |
| ☐ | 9 | RTL-SDR v4 | USB-2 direct |
| ☐ | 10 | RTL-SDR antenna set | RTL-SDR SMA |
| ☐ | 11 | ZigBee CC2652P coordinator | Hub-2 |
| ☐ | 25 | Tuya Zigbee sensor IP65 | Paired to CC2652P |
| ☐ | 27 | USB GPS Gmouse u-blox | Hub-3 |
| ☐ | 12 | Sabrent HB-UM43 USB 3.0 hub | USB-4 direct |
| ☐ | 22 | DCF77 receiver module | GPIO |
| ☐ | 24 | Raspberry Pi Touch Display 2 — 7″ | DSI + GPIO 5V/GND |
| ☐ | 28 | GPIO dupont wires F-F | GPIO wiring |
| ☐ | 13 | IP67 case | — |
| ☐ | 14 | Cable glands PG7/PG9 | Case holes |
| ☐ | 15 | Long USB-C cable | External power |
| ☐ | 20 | Mounting hardware (velcro/foam) | Internal |
| ☐ | 29 | M3 nylon screws | Internal |
| ☐ | 30 | PCB standoffs | Internal |
| ☐ | 21 | Short internal USB cables | Internal |
| ☐ | 31 | USB-C to USB-A 0.15 m | Internal |
| ☐ | 32 | USB 3.0 ext 90° | Internal |
| ☐ | 23 | ANENG SZ308+B15 multimeter combo | Loose in kit |

33 items  │  MESHSAT-403  │  2026-04-12

PARALLAX  (Kit B)

MeshSat Field Kit — Assembly Checklist

Satellite: RockBLOCK 9704 (IMT)  │  GPIO UART 230400 baud

| ☐ | # | Component | Connection |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1 | Raspberry Pi 5 8GB | — |
| ☐ | 2 | Pi 5 active cooler | Pi header |
| ☐ | 3 | Geekworm X1202 UPS | Pi GPIO |
| ☐ | 4 | Samsung 35E 18650 x4 | X1202 slots |
| ☐ | 19 | MicroSD 64GB A2 | Pi slot |
| ☐ | B1 | RockBLOCK 9704 (IMT) | GPIO UART 230400 baud |
| ☐ | 17 | TAOGLAS Iridium antenna | SMA via LMR400 |
| ☐ | 16 | Vecys LMR400 1m SMA cable | Antenna run |
| ☐ | 8 | ESP32-S3 LoRa (SX1262 868 MHz) | USB-3 direct |
| ☐ | 5 | Quansheng UV-K5(8) + custom FW | 3.5 mm → AIOC |
| ☐ | 6 | SRH805S antenna (SMA-F) | UV-K5 SMA |
| ☐ | 7 | AIOC v1.2 | Hub-1 |
| ☐ | 26 | LilyGO T-Call A7670E 4G/2G | USB-1 direct |
| ☐ | 18 | KPN prepaid SIM | T-Call slot |
| ☐ | 9 | RTL-SDR v4 | USB-2 direct |
| ☐ | 10 | RTL-SDR antenna set | RTL-SDR SMA |
| ☐ | 11 | ZigBee CC2652P coordinator | Hub-2 |
| ☐ | 25 | Tuya Zigbee sensor IP65 | Paired to CC2652P |
| ☐ | 27 | USB GPS Gmouse u-blox | Hub-3 |
| ☐ | 12 | Sabrent HB-UM43 USB 3.0 hub | USB-4 direct |
| ☐ | 22 | DCF77 receiver module | GPIO |
| ☐ | 24 | Raspberry Pi Touch Display 2 — 7″ | DSI + GPIO 5V/GND |
| ☐ | 28 | GPIO dupont wires F-F | GPIO wiring |
| ☐ | 13 | IP67 case | — |
| ☐ | 14 | Cable glands PG7/PG9 | Case holes |
| ☐ | 15 | Long USB-C cable | External power |
| ☐ | 20 | Mounting hardware (velcro/foam) | Internal |
| ☐ | 29 | M3 nylon screws | Internal |
| ☐ | 30 | PCB standoffs | Internal |
| ☐ | 21 | Short internal USB cables | Internal |
| ☐ | 31 | USB-C to USB-A 0.15 m | Internal |
| ☐ | 32 | USB 3.0 ext 90° | Internal |
| ☐ | 23 | ANENG SZ308+B15 multimeter combo | Loose in kit |

33 items  │  MESHSAT-403  │  2026-04-12